Как сделать детектор колебаний?

Колебания почвы при землетрясениях фиксируется специальными приборами. Вы сможете сами сделать детектор колебаний.

Что нам потребуется?

- Ножовка, длиной 30 см.

- Батарейка, напряжением 4,4В.

- Электролампочка с патроном.

- Три отрезка провода, длиной 12 см(с обеих сторон на расстоянии 2 см зачистите концы).

- Две дощечки размером, примерно 40*10*1 и 4*2*1,5.

- Чертёжная скрепка и прочный клей.

Как это сделать?

- Поместите маленькую дощечку на большую.

- Оберните зачищенный конец провода вокруг винта и привинтите одним концом ножовку к блоку.

- Оберните конец другого провода вокруг кнопки и приколите её к доске основания прямо под свободным концом ножовки. Подсоедините другой конец провода к патрону лампы.

Подключите последний провод ко второму контакту патрона, а свободные концы других проводов- к батарейке. Когда в результате колебаний конец ножовки прикоснётся к кнопке, лампочка загорится.

Чтобы приблизить конец ножовки к кнопке, вы можете положить на него в качестве груза монету.

Используемая литература: Энциклопедия «Росмен» ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ